Краткое резюме нетехнического характера

1. Характеристика участка размещения объекта.

Участок производства работ по рекультивации располагается адресу: Ростовская область, Октябрьский район, автодорога «Дон-4-Каменоломни", 7км +600 м (слева)» в 1,5 км к западу от ст. Каменоломни (рис. 1).  Общая площадь занятая отходами 7.65 га. Площадь участка по кадастровому плану  – 3.35 га. Земельный участок имеет овальную форму и расположен на землях населенных пунктов. Кадастровый номер участка землеотвода 61:28:0091006:2. Расстояние до ближайших жилых домов свх. Горняк составляет 500 м.

В настоящее время свалка закрыта (Рис 2). На участке размещались бытовые и в меньшей степени строительные отходы г. Шахты, Коммунарского сельского поселения и Октябрьского района Ростовской области (рис 3). Объект не электрифицирован, какие-либо инженерные коммуникации, ограждение и административно-хозяйственная зона (АХЗ) отсутствуют. Въезд на свалку организован со стороны автотрассы Дон-Каменоломни. Подъездная дорога с грунтовым покрытием. Инженерная подготовка основания участка для захоронения ТБО не проводилась. Участок размещения свалки сухой, выходов фильтрата на поверхности свалки на период обследования участка не зафиксировано. На участке захоронения бытовых отходов наблюдаются очаги возгорания (рис. 4). Объем твердых бытовых отходов складированных на участке оценивается  примерно в 400000 м3. Современный рельеф участка сформирован отвалами бытовых отходов и развалами бытового и строительного мусора.

Участок граничит: с северной  и северо-восточной стороны – пашня и кладбище, с восточной стороны – пустырь, с южной лесопосадка и сельскохозяйственные постройки, с западной стороны - автомобильная дорога «Дон» (рис 5).

Свалка расположена на возвышенном водораздельном склоне долины р. Грушевка с абс. отметками поверхности 57-73 м. Отходы складируются в отработанной горные выработке огороженной земляным валом от долины р. Грушевки. От долины р. Грушевка территория свалки отсыпана земляным валом. По внешнему контуру свалки имеется грунтовая обваловка высотой 2-2,5 м. С юго-востока расположена долина р. Грушовка. Река протекает в 700 метрах от северо-западной границы свалки. По периферии свалки отвалы отходов поросли рудеральной растительностью.

Зон охраны памятников истории и культуры и зон особо охраняемого ландшафта и природных территорий в пределах участка и вблизи его нет. Участок работ не попадает в ЗСО водозаборов подземных вод, разработанных для водоснабжения района и поселений и в водоохранные зоны поверхностных водоемов. Район работ характеризуется высокой степенью техногенной нагрузки. Транспортная связь участка расположения свалки со структурами района производится по дорогам федерального и районного значения.

Рекультивация несанкционированной свалки на земельном участке, расположенном по адресу Ростовская область, Октябрьский район, автодорога «Дон-4-Каменоломни", 7км +600 м (слева)  необходима в связи с расположением на землях населенных пунктов.

Участок работ согласно климатическому районированию России находится в III В климатическом подрайоне (СНиП 23-01-99), в строительно-климатической зоне с континентальными климатическими условиями. В климатическом отношении район лежит в пределах южной степной полосы Европейской территории России, которая характеризуется континентальностью с неустойчивой зимой и жарким летом. В зимнее время в этой полосе формируется холодный континентальный воздух, зимой иногда сюда заходит арктический воздух. В летнее время происходит сильное прогревание континентального воздуха и трансформация его в тропический. Поэтому в степной полосе часто наблюдаются засухи и суховеи. Температура воздуха имеет резко выраженный годовой ход. Зима неустойчивая, с частыми оттепелями, устанавливается в конце ноября. Весна наступает в первой декаде апреля. Лето устанавливается в первой половине мая. Средняя температура января - 8,7 °С, июля + 24,5 °С. Средняя продолжительность безморозного периода 263 дней. Абсолютная минимальная температура воздуха в январе минус 36 ºС (табл.1 СНиП 23-01-99*),  абсолютная максимальная температура июля плюс 40 ºС (табл.2 СНиП 23-01-99*). Осадки, выпадающие с мая по сентябрь, очень часто ливневого характера. Среднегодовое количество осадков, как правило, составляет около 450 мм. Наблюдаемый минимум годового количества осадков составлял 272 мм, максимум же достигал 732 мм.

Ветры преимущественно восточные и несколько реже западные, они же наиболее сильные. Наибольшая скорость ветра до 37 м/сек наблюдается в холодное время года. В холодное время года преобладают восточные ветры (табл.1 СНиП 23-01-99*). В теплое время года преобладают западные и северо-западные ветры. Восточные ветры в летнее время имеют суховейный характер, а западные приносят более влажный и холодный воздух. Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 72%. В течении года относительная влажность воздуха может изменяться от 58% до 87%. Средняя глубина промерзания почвы 43 см, максимальная - 90 см, минимальная - 14 см. Средняя глубина снежного покрова 20-30 см. Продолжительность безморозного периода равна в среднем 208 дням.

Характерные атмосферные явления: туманы, грозы, пыльные бури, град. В зимний период к неблагоприятным явлениям погоды относятся метели и гололед.

Климатическое районирование участка работ:

1. По расчетному значению веса снегового покрова земли – II.

2. По средней скорости ветра за зимний период – 6.

3. По давлению ветра – III.

4. По толщине стенки гололеда – III.

5. Сейсмичность площадки – 6 баллов.

6. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов – 0.87 м.

Геологическое строение изучено до глубины 15 м. В геологическом строении  принимают участие техногенные отложения мощностью 4,9-15,1 м, залегающие на палеогеновых песках.

Участок исследований согласно СП 11-10-97 относится к III категории сложности по инженерно-геологическим условиям, уровень ответственности участка, подлежащего рекультивации – нормальный. К спецефичиским грунтам отнесены техногенные грунты и выветрелые разности каменноугольных отложений. Сейсмичность района работ по карте А СП 14.13330.2011 составляет 5 баллов, по категории В и С – 6 баллов. Так как участок расположен на высоком склоне водораздела подъема подземных вод и подтопление участка не ожидается. Подробно инженерно-геологические условия участка работ освещены в отчете «Об инженерно-геологических изысканиях» ООО Проектный институт «Роспроектизыскания» составленном в 2014 году.

В процессе инженерно-геологических изысканий подземные воды вскрыты на глубинах 5,9 – 8,6 м (абс. отм. 51,32 – 66,6 м). Подземные воды приурочены к залегающим с поверхности техногенным свалочным отложениям и подстилающим их пескам палеогена. Вода сульфатная натриево-калиевая, минерализация 2,5 – 2,7 г/л. Содержание аммония составляет 0,25 – 0,5 мг/л, сульфатов – 1229 мг/л и хлоридов – 195 мг/л.

2. Сведения о функциональном назначении объекта, характеристика производства, номенклатура выпускаемой продукции.

Свалка захоронения ТБО  «Дон-4-Каменоломни", 7км +600 м (слева)» и предназначена для сбора и захоронения  бытовых и в меньшей степени строительных отходов из г. Шахты и населенных пунктов Октябрьского района. Функциональным назначением объекта до настоящего времени являлся прием и захоронение отходов 4-5 класса опасности. Ориентировочный состав принимаемых на свалку отходов по Федеральному классификационному каталогу представлен в таблице ниже.

| №№ по ФККО | Наименование отходов | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| 1711000000000 | Отходы обработки и переработки древесины, незагрязненной опасными веществами | 4-5 |
| 9110000000000 9110010001004 9110020001005 | Отходы из жилищ, в том числе: Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) Отходы из жилищ крупногабаритные | 4-5 |
| 9120000000000 9120040001004 9120050001005 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным, в том числе: мусор от бытовых помещений организаций несортированный; мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный | 4-5 |
| 9120060101004 | Мусор строительный от разборки зданий | 4 |
| 147006 0113004 | обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства | 4 |
| 1712050001004 | Отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений | 4 |
| 1871000000000 | Отходы бумаги и картона незагрязненные | 5 |
| 1871020101005 | отходы упаковочной бумаги незагрязненные | 5 |

Настоящим проектом предлагается рекультивация участка нарушенных земель (несанкционированной свалки) методом срезки отходов  и слоя подстилающих грунтов с участка находящегося за пределами землеотвода, перемещения отходов на кадастровый участок, планировки насыпи бытовых отходов,  оборудования по поверхности объекта многофункционального финального перекрытия с задернованным плодородным слоем. В плодородный грунт производится посев многолетних трав.

По периметру участка сооружается водоотводная канава и бетонное ограждение. Сброс поверхностных условно чистых вод с рекультивированной территории участка производится в водоотводные канавы и далее в пруд расположенный в непосредственной близости вдоль границы участка с юго-восточной стороны.

Для контроля за состоянием подземных вод проектом предлагается бурение 3 мониторинговых скважин. Скважины располагаются на расстоянии 50 м от границ участка с южной, восточной и северной стороны.

Бытовые отходы на участке рекультивации, по данным рекогносцировочного обследования, представлены отвалами ТБО и не разровненными и не уплотненными развалами.

На период производства работ по рекультивации свалки для санитарно-бытового обслуживания работников проектом предлагается использование передвижного здания блок-контейнерного типа полной заводской комплектности (блок-контейнер – административно-бытовое здание).

Перед началом работ по рекультивации свалки проводится тушение очагов возгорания отходов (засыпка грунтом, залив водой). Работы по планировке участка проводятся с учетом инженерно-геологических и гидрогеологических условий, а также исходя из природных условий техногенного рельефа и окружающего рельефа нарушенной территории. Принятое проектом направление рекультивации территории свалки (по ГОСТ 17.5.1.02-85), направленно на создание на отведенном участке нарушенных земель устойчивого ландшафта в виде задернованного участка, сопрягающегося с окружающим рельефом.

Проектом предлагаются следующие виды работ по рекультивации свалки в Октябрьском районе (по этапам):

1. Технический этап рекультивации.

- Подготовительный период. Доставка на объект техники, оборудования и материалов для поверхностного перекрытия (глина, мембрана, песок, плодородного грунта, щебня и т.п.).

- Ограждение участка по периметру (забор из ж/б элементов).

- Тушение очагов возгорания отходов (засыпка грунтом, полив водой).

- Срезка отходов с территории за границей землеотвода с перемещением на участок земельного отвода.

- Планировка поверхности бытовых отходов механизированным способом (бульдозером) со срезкой излишков и засыпкой неровностей. При планировочных работах формируется проектный уклон поверхности.

-Уплотнение поверхности свалки прицепным катком.

- Сооружение водоотводных канав по периметру участка.

- Сооружение выравнивающего слоя мощностью 0.25 м из глинистых грунтов. Выравнивающий слой, кроме своего прямого назначения, выполняет функции сглаживающего слоя при просадочных явлениях. Слой уплотняется прицепным катком.

- По поверхности уплотненного выравнивающего глинистого слоя оборудуется газодренажный песчаный слой мощностью 0.2 м.

- Обустройство слоя из гидроизоляционной мембраны – химически стойкой гидроизоляционной мембраны полиэтилена высокой плотности. Мембрана выполняет функцию противофильтрационного экрана.

- Обустройство дренажного песчаного слоя по поверхности мембраны мощностью 0.2 м.

- На дренажный песчаный слой отсыпается слой плодородного грунта мощностью 0.3 м, в который производится посев многолетних трав.

- Крепление полотнищ мембраны в водоотводной канаве по периметру участка методом засыпки канавы щебнем на ½ объема.

- Планировка слоя плодородного грунта по всей площади рекультивации.

- Сооружение газодренажных скважин.

- Сооружение мониторинговых скважин.

2. Биологический этап рекультивации. Биологический этап благоустройства территории проводится после проведения технического этапа и включает в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на создание условий, обеспечивающих восстановление задернованного почвенного покрова. Биологический этап проводится, как правило, в безморозный период года.

Биологическое освоение земель предусматривает

- подготовка почвы (дискование, предпосевное боронование, прикатывание почвы);

- подбор ассортимента многолетних трав;

- посев многолетних трав

- уход за растениями.

3. Сведения о потребности объекта в топливе, газе, воде и электрической энергии.

В связи с отсутствием на участке работ административно-хозяйственной зоны, потребности объекта в топливе, газе и электрической энергии отсутствуют.  Газоснабжение объекта не предусматривается.

На период производства работ по рекультивации свалки для санитарно-бытового обслуживания работников проектом предлагается использование передвижного здания блок-контейнерного типа полной заводской комплектности (блок-контейнер – административно-бытовое здание). Электроснабжение – от передвижной электргенератора мощностью 2.0 кВт.

Водоснабжение.

Для питьевого водоснабжения персонала, занятого на производстве работ по рекультивации свалки, используется привозная бутилированная в торговые емкости вода питьевого качества, отвечающая требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества». Среднее суточное количество питьевой воды, потребное для одного работника, определяется в количестве 1,0-1,5 л зимой и  3,0-3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 12оС и не выше 20оС. Питание работающих на объекте – привозное. Предусматривается только разогрев пищи.

Для технического водоснабжения используется вода, отвечающая требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Источником технического и хозяйственно-питьевого водоснабжения является водозаборная система свх. Горняк. Техническая вода для наружного пожаротушения хранится в дежурной поливомоечной машине КО-829А с цистерной емкостью 6,0 м3.

Связь.

Оперативная связь с головным предприятием и службами района осуществляется по радиотелефонам посредством мобильной связи. Для оперативной внутренней связи между персоналом на территории участка производства работ проектом предлагается использование портативных радиостанций.

4. Данные о проектной мощности объекта

Необходимость рекультивации несанкционированной свалки на земельном участке площадью 7.65 га, расположенной «Дон-4-Каменоломни", 7км +600 м (слева)» вызвана расположением объекта на землях населенных пунктов. Рекультивация объекта захоронения отходов продиктована программой работ: «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской области на 2014-2020 годы». Основная цель и задачи работ:

1. Закрытие свалок, не отвечающих санитарным и экологическим требованиям и нормам, рекультивация территорий муниципальных свалок ТБО.

2. Сведение к минимально возможному уровню вредного воздействия на окружающую среду муниципальной свалки ТБО.

Рекультивация участка несанкционированной свалки бытовых отходов обеспечит санитарную очистку данной территории. Бытовые отходы на участке рекультивации, по данным рекогносцировочного обследования, представлены отвалами ТБО, не разровненными и неуплотненными бытовыми отходами. Основные показатели по проектной мощности рекультивируемого участка представлены в таблице ниже.

Показатели по проектной мощности участка рекультивации

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь участка свалки, в том числе: - в пределах землеотвода | га га | 7.65 3.35 |
| 2. | Площадь ТБО за пределами землеотвода | га | 4,3 |
| 4. | Объем срезки ТБО за пределами землеотвода | м3/т | 172000 /103200 |
| 5. | Геометрический объем вместимости ТБО в пределы землеотвода (площадь 3.35 га) (при пл. 0.6 т/м3) | м3/т | 180154/108092 |
| 6. | Объем выемки грунта при строительстве водоотводных канав (1.6 т/м3) | м3 | 628/1005 |
| 7. | Объем глины для сооружения выравнивающего слоя по поверхности участка 0.25 м (1.9 т/м3) | м3/т | 8375/15913 |
| 8. | Объем песчаного грунта для газодренажного слоя 0.2 м (1.6 т/м3) | м3/т | 6700/10720 |
| 9. | Площадь укладки материалов противофильтрационного экрана по поверхности участка (включая захлёст в канаву для крепления): - гидроизоляционная мембрана | м2 | 35662 |
| 10. | Объем песчаного грунта для дренажного слоя 0.2 м (1.6 т/м3) | м3/т | 6700/10720 |
| 11. | Объем плодородного грунта для сооружения почвенного слоя (Н=0.3 м) на площади 3.35 га | м3/т | 10050/16080 |
| 12. | Объем плодородного грунта для сооружения почвенного слоя (Н=0.3 м) на площади 4.3 га | м3/т | 12900/20640 |
| 13. | Площадь посева многолетних трав (озеленение) за границами землеотвода | га | 4.3 |
| 14. | Площадь посева многолетних трав (озеленение) в пределах землеотвода | га | 3.35 |

5. Сведения о комплексном использовании сырья и отходов производства.

Все отходы, образующиеся при производстве рекультивационных работ, подразделяются на отходы производства и отходы потребления.

Отходами производства являются остатки сырья, материалов, образовавшиеся в результате производственной деятельности и утратившие, полностью или частично, исходные свойства; вновь образовавшиеся в процессе производства попутные вещества, не находящие дальнейшего применения.

Отходами потребления являются изделия и материалы, утратившие свои потребительские свойства в результате физического и морального износа, изделия домашнего обихода и личного (бытового) потребления.

Условия сбора и накопления отходов определяются их физико-химической характеристикой и классом опасности.

Временное хранение и транспортирование отходов осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Действия в аварийных ситуациях.

Аварийные ситуации, которые могут возникать при временном накоплении и хранении отходов на территории рекультивируемого объекта, это возгорание, разлив жидких отходов (топлива, отработанных масел). Для ликвидации аварийных ситуаций предусмотрены следующие средства и действия:

- разлив жидких отходов - локализация площади разлива (обваловка, засыпка песком), нейтрализация и сбор;

- разлив масел - локализация площади разлива (обваловка, засыпка песком), сбор;

- возгорание отходов, в т.ч. замасленных - тушение пеной (в соответствии с ППВ-01-03 места хранения оборудовать огнетушителями ОХП-10);

Все работы проводятся в соответствии с отраслевыми и общегосударственными правилами по технике безопасности, установленными для каждого вида производственной деятельности.

6. Сведения о земельных участках и категории земель.

Местоположение земельного участка: Участок размещения несанкционированной свалки твердых бытовых отходов расположен по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, автодорога «Дон-4-Каменоломни",7 +600 (слева).

Общая площадь участка 7.65 га, площадь по кадастровому плану – 3.35 га. Кадастровый номер участка землеотвода 61:28:0091006:2. Свалка расположена на землях населенных пунктов. Ближайшие жилые дома располагаются на расстоянии 500 м от границ участка работ.

Планировочных ограничений и охраняемых памятников культуры и природы на участке  производства работ нет. Разведанных запасов полезных ископаемых в границах отведенного участка на балансе не числится. Охраняемые памятники культуры и природы на участке производства работ отсутствуют.

7. Сведения об использованных изобретениях и патентах.

В данной проектной документации использование изобретений и патентных исследований,  принадлежащих сторонним лицам и организациям, не предусматривается.

8. Технико-экономические показатели объекта рекультивации.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь участка свалки, в том числе: - в пределах землеотвода | га га | 7.65 3.35 |
| 2. | Площадь ТБО за пределами землеотвода | га | 4,3 |
| 3. | Протяженность подъездной дороги к объекту | м | 50 |
| 4. | Объем срезки ТБО за пределами землеотвода | м3/т | 172000 /103200 |
| 5. | Средняя мощность срезки отходов | м | 4,0 |
| 7. | Расстояние транспортировки срезанных отходов в пределы землеотвода | м | 400 |
| 8. | Геометрический объем вместимости ТБО в пределы землеотвода (площадь 3.35 га) (при пл. 0.6 т/м3) | м3/т | 180154/108092 |
| 9. | Протяженность водоотводных канав | м | 698 |
| 10. | Объем выемки грунта при строительстве водоотводных канав (1.6 т/м3) | м3 | 628/1005 |
| 11. | Объем щебня для заполнения канавы (крепление геомембраны) (пл. 2.2 т/м3) | м3 | 314/ 691 |
| 12. | Протяженность водопропускной трубы под подъездной дорогой | м | 5,00 |
| 13. | Протяженность въездного пандуса на холм | м | 110 |
| 14. | Объем глины для сооружения выравнивающего слоя по поверхности участка 0.25 м (1.9 т/м3) | м3/т | 8375/15913 |
| 15. | Объем песчаного грунта для газодренажного слоя 0.2 м (1.6 т/м3) | м3/т | 6700/10720 |
| 16. | Площадь укладки материалов противофильтрационного экрана по поверхности участка (включая захлёст в канаву для крепления): -гидроизоляционная мембрана | м2 | 35662 |
| 17. | Объем песчаного грунта для дренажного слоя 0.2 м (1.6 т/м3) | м3/т | 6700/10720 |
| 18. | Объем плодородного грунта для сооружения почвенного слоя (Н=0.3 м) на площади 3.35 га | м3/т | 10050/16080 |
| 19. | Объем плодородного грунта для сооружения почвенного слоя (Н=0.3 м) на площади 4.3 га | м3/т | 12900/20640 |
| 20. | Площадь посева многолетних трав (озеленение) за границами землеотвода | га | 4.3 |
| 21. | Площадь посева многолетних трав (озеленение) в пределах землеотвода | га | 3.35 |
| 22. | Расстояние доставки плодородного грунта (ООО «СУАДОН») | км | 20 |
| 23. | Расстояние доставки глины (карьер ООО»ВКТГ») | км | 31 |
| 24. | Расстояние доставки песчаного грунта (карьер ООО»МАИ») | км | 10.3 |
| 25. | Количество скважин пассивной дегазации (гл. 6.8 м) | шт | 17 |

Нормы высева семян многолетних трав на участке за пределами землеотвода.

| № п/п | Наименование трав | Нормы высева кг/га | Площадь высева, га | Объем семян, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Люцерна серповидная | 17.6 | 4.3 | 75.7 |
| 2. | Райграс пастбищный | 47.1 | 4.3 | 202.5 |
| 3. | Овсяница луговая | 75 | 4.3 | 322.5 |
| 4. | Костер безостый | 16.5 | 4.3 | 70.9 |
| 5. | Клевер белый | 24 | 4.3 | 103.2 |
| 6. | Донник белый | 15.4 | 4.3 | 66.2 |

Нормы высева семян многолетних трав в пределах землеотвода.

| № п/п | Наименование трав | Нормы высева кг/га | Площадь высева, га | Объем семян, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Люцерна серповидная | 17.6 | 3.35 | 59 |
| 2. | Райграс пастбищный | 47.1 | 3.35 | 157.8 |
| 3. | Овсяница луговая | 75 | 3.35 | 251.3 |
| 4. | Костер безостый | 16.5 | 3.35 | 55.3 |
| 5. | Клевер белый | 24 | 3.35 | 80.4 |
| 6. | Донник белый | 15.4 | 3.35 | 51.6 |

Согласно принятых проектных решений, при соблюдении технологии поэтапного проведения  работ по рекультивации свалки в соответствии с действующими инструкциями и нормами срок производства работ включая биологический этап рекультивации (только весенне-осенний период) составит 2.0 года.

9. Сведения о наличии технических условий.

Объект находится на территории, где отсутствуют водопроводные сети, сети канализации, сети энергоснабжения и другие инженерные коммуникации. Технические условия на производство работ по подключению объекта рекультивации к сетям инженерно-технического обеспечения не выдавались.

На период производства работ по рекультивации свалки для санитарно-бытового обслуживания работников проектом предлагается использование передвижного здания блок-контейнерного типа полной заводской комплектности (блок-контейнер – административно-бытовое здание). Электроснабжение – от передвижной электростанции 2.0 кВт.

10. Данные о численности и профессионально-квалификационном составе работников.

Организация работы определяется технологической схемой производства работ по рекультивации объекта. Основным документом является график производства работ. В графике  планируется очередность производства работ на участке, объемы работ, помесячно планируется объемы планировки отходов, объемы доставки материалов и изолирующего грунта для рекультивации.

Организация работ по рекультивации участка размещения бытовых отходов должна обеспечивать охрану окружающей среды, максимальную производительность средств механизации, технику безопасности и охрану труда.

Рабочее место – это зона трудовой деятельности исполнителя, оснащенная необходимыми средствами и предметами труда. Постоянным рабочим местом считается место, на котором работающий находится большую часть (50% или более 2 часов непрерывно) своего рабочего времени. Количество рабочих мест определяется исходя из необходимости обеспечения технологии проведения мероприятий по рекультивации с учетом сменности производства, количества используемой техники,  категорий и специализации рабочих. Количество работающих на объекте сведено к минимуму. Основная функция работающих – контроль за технологическим процессом и работой механизмов. Работы по рекультивации ведутся 252 дня в году по односменному графику (с 8-00 до 17-00 ч.). Все рабочие места должны быть обеспечены средствами для уборки рабочих мест и чистки.

Расчет численности персонала на период рекультивации.

Расчет численности обслуживающего персонала, постоянно находящегося на участке работ, определяется составом и объемом ежедневно выполняемых планировочных и земляных работ, с учетом сменности производства, категорий и специализации работающих.  Исходные данные:

- режим работ по рекультивации    8 часов,  252 дня.

  - - продолжительность очередного отпуска    24 дня,

  - - плановые неявки на работу по причине болезни  7 дней.

Списочная численность рабочих определяется по формуле:

ЧС= ЧН х КСП х КСМ,   где : ЧН    нормативная явочная численность,

КСП  коэффициент среднесписочной численности, учитывающий планируемые невыходы рабочих во время отпусков, по болезни и режим работы объекта, определяется как частное от деления количества дней работы в году (по категориям рабочих – 365 или 252) на общее количество рабочих дней в году за минусом плановых неявок  отпусков и по болезни (221).

КСМ  коэффициент сменности рабочего, определяется как частное от деления продолжительности рабочего дня по категориям работников на 8.

Таким образом:

- для водителей самосвалов и механизаторов КСП = 252 : 221 =1.14,   КСМ= 8 : 8 = 1.0

- для руководства, мастера Ксп = 252 : 221 = 1.14, Ксм = 8 : 8 = 1.0;

Расчет численности персонала на участке работ выполнен на основании «Рекомендаций по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства»  (утв. Приказом Минстроя РФ от 06.12.94 № 13). Штаты определены в соответствии с требованиями СНиП 2.09.04-87 и с учетом резерва на отпуска 8% и болезни 2%. Результаты расчета численного и профессионально - квалификационного состава работников,  работающих на рекультивации объекта, следующие:

Штаты объекта на период работ по рекультивации.

| № п/п | Должность | 1 смена | 2 смена | 3 смена | Категория по СниП 2.09.04-87 | Пол работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мастер | 1 | - | - | 1б | муж./жен |
| 2. | Водители самосвалов | 3 |  |  | 1а | муж. |
| 3. | Машинист бульдозера | 2 | - | - | 1б | муж. |
| 4. | Машинист экскаватора | 1 | - | - | 1б | муж. |
| 5. | Машинист погрузчика | 1 | - | - | 1б | муж. |
| 6. | Рабочие по укладке | 3 | - | - | 1б | муж. |
|  | Итого по объекту: | 11 | - | - | Всего: | 11 чел. |

Расчет численности обслуживающего персонала, постоянно находящегося на участке работ, определяется составом и объемом ежедневно выполняемых  работ, а именно:

- Руководство и общая организация работ, контроль, регулирование движения и загрузки-разгрузки автосамосвалов на участке производства работ,  в зоне срезки отходов и грунтов (1 мастер).

- Поддержание  дороги в рабочем состоянии, работы по срезке и планировке отходов, погрузочно-разгрузочные работы (машинист бульдозера, машинист экскаватора, машинист погрузчика).

- Работы по транспортировке грунтов и материалов (водители самосвалов).

- Работы монтажу забора, по укладке слоев перекрытия (мастер, рабочие).

Количество работающих может изменяться в зависимости от объемов и интенсивности производимых на объекте работ. Расстановка рабочих мест определяется технологической компоновкой оборудования. При этом учитывается возможность многостаночного обслуживания и совмещение профессий. Максимальное количество работающих в смену - 11 человек.

Свалка бытовых отходов является объектом повышенной экологической опасности, поэтому использование труда малоподвижных групп населения (инвалидов, пенсионеров) не представляется возможным.

11. Схема транспортных коммуникаций для внешнего

и внутреннего подъезда.

Доставка техники и материалов на участок производства работ и внутриплощадочные перевозки осуществляется автомобильным транспортом. Все перевозки осуществляются по существующим дорогам районного назначения. Непосредственно подъезд к участку работ производится по подъездной дороге грунтовым покрытием. Дополнительных технологических дорог и проездов на участке работ не проектируется.

Существующая подъездная дорога, обеспечивающая расчетный объем перевозок в соответствии с СП 37.13330.2012 относится:

- по классификации по месту расположения на предприятии – внутриплощадочная;

- по назначению – вспомогательная;

- по срокам использования – постоянная;

- по объему перевозок – IVВ.

Тип покрытия дороги – грунтовая насыпь. Протяженность дороги – 30 м.

Для передвижения  по  территории  участка рекультивации на каждом направлении  устраиваются временные технологические дороги от въезда до погрузочных площадок. Протяженность дорог по мере технологического освоения непостоянная, максимальное значение  150 м.

Решения по внутриплощадочному и внешнему транспорту.

Грузооборот и потребность в механизмах.

Планировка и срезка отходов и планировка площадки объекта размещения бытовых отходов производится с помощью 2-х бульдозеров Б10М. 0111-ЕН на базе трактора Д-171.01. Бытовые отходы срезается продольными проходами бульдозера и разравниваются по поверхности участка с засыпкой впадин.

Срезка отходов и планировка поверхности участка рекультивации  производится бульдозером марки Б10М.0111 и разделяется на грубую и окончательную. Срезаемый грунт представлен бытовым мусором. Грубая планировка производится «на глаз» со срезкой излишков грунта и засыпкой впадин и понижений рельефа, в результате чего создается относительно ровная поверхность. Число проходов бульдозера определяется производственным заданием.

Окончательная планировка с закреплением планировочных отметок производится после осадки техногенных грунтов. После завершения работ по грубой и окончательной планировке  спланированная поверхность участка уплотняется прицепным катком. Спланированная поверхность участка отсыпается слоем глинистого грунта (выравнивающий слой). Глина разравнивается слоем мощностью 0.25 м и уплотняется прицепным катком (ДУ-94) массой 8.0 т.

Глина для выравнивающего слоя, песчаный и плодородный грунт доставляются автосамосвалами КАМАЗ 6511, грузоподъемностью 14 т. Грунты разгружаются на специально выделенной  площадке. Транспортировка грунтов (Глины, песчаного и плодородного) по территории участка производится с помощью фронтального погрузчика ТО-343. Сооружение водоотводных канав и погрузка грунта на автосамосвалы производится с помощью экскаватора ЭО-4125 с ковшом 1.0 м3,  производительностью 140 м3/час. Режим работы транспорта по рекультивации объекта размещения твердых бытовых отходов – 252 дня в году, в одну смену.

Общая потребность в технике и механизмах на период рекультивации свалки.

| № п/п | Наименование | Марка | Характеристика машин и механизмов |  | Ед. изм. |  | Кол-во принятых машин и механизмов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Строительные машины и механизмы для технического этапа рекультивации объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бульдозер | Б10М. 0111-ЕН | ЧТЗ Д-171.01 | шт. |  | 2 |  |
| 2. | Экскаватор одноковшовый | ЭО-4125А | Емк. ковша 1.0 м3 | шт. |  | 1 |  |
| 3. 4. | Погрузчик одноковшовый Каток прицепной | ТО-348 ДУ-94 | Емк. ковша 1.8 м3 масса 8.0 т | шт. шт. |  | 1 1 |  |
| Б. Автотранспортные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Автосамосвалы | КАМАЗ 6511 | Г/п 14 т | шт. |  | 3 |  |
| 2. | Поливомоечная машина | КО-829А | ЗИЛ-433362 (6.0 м3) | шт. |  | 1 |  |
| В. Машины и механизмы для биологического этапа рекультивации объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Колесный трактор «Беларусь» | МТЗ-82.1 | - | шт. |  | 1 |  |
| 2. | Разбрасыватель удобрений | РУМ-8 | навесное оборудов | шт. |  | 1 |  |
| 3. | Борона зубовая | ШБ-2.5 | прицепное оборуд. | шт. |  | 1 |  |
| 4. | Каток гладкий | ЭКВГ-1.4 | --«-- | шт. |  | 1 |  |
| 5. | Сеялка универсальная | СЛТ-3.6 | --«-- | шт. |  | 1 |  |
| 6. | Сенокосилка | ССК-2 | --«-- | шт. |  | 1 |  |

Потребность в механизмах, работающих на объекте, определена в соответствии с нормами приведенными в «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов ТБО» М., 1996 г. Машины и механизмы  работающие на объекте могут быть заменены более совершенными или другими имеющими аналогичные или улучшенные технические характеристики. Заправка ГСМ техники производится топливозаправщиком на специально оборудованной для этих целей площадке. Площадка оборудована покрытием и средствами пожаротушения.

Оборудование и механизмы могут быть арендованы по необходимости в специализированных предприятиях. Техническое обслуживание, планово-предупредительные и текущие ремонты техники задействованной в процессе рекультивации будут проводиться на технологически оборудованной производственной базе специализированного предприятия.

## 12. Перечень мероприятий, обеспечивающих

## соблюдение требований по охране труда и технике безопасности

Работы по планированию территории:

- в зоне работы бульдозеров запрещается присутствие людей и производство каких-либо других работ;

- при перемещении грунта бульдозером под откос выдвижение ножа за край откоса запрещается, а расстояние от края гусеницы до края насыпи должно быть не менее 2,0 м;

- во избежание воспламенения бытовых отходов от выхлопных газов на выхлопную трубу бульдозера следует устанавливать искрогаситепь. Бульдозер должен быть укомплектован огнетушителем;

- перед тем как сойти с бульдозера, машинист должен поставить рычаг переключения передачи в нейтральное положение и опустить отвал на землю;

- чтобы не обжечь руки и лицо кипятком и паром, пробку горловины водяного радиатора следует открывать только по истечении некоторого времени после остановки работы двигателя;

- для осмотра, технического обслуживания и ремонта бульдозер необходимо установить на горизонтальной площадке, отвал опустить на землю, выключить двигатель. При необходимости осмотра снизу следует отвал опустить на надежные подкладки;

- находиться под поднятым отвалом бульдозера, удерживаемым штоками гидравлических цилиндров или канатом блочной системы, запрещается;

- запрещается допускать к техническому обслуживанию и устранению неисправностей бульдозера посторонних лиц;

- категорически запрещается до глушения двигателя находиться в пространстве между трактором и рамой бульдозера, между трактором и отвалом или под трактором;

- поднимать тяжелые части бульдозера необходимо только исправными домкратами и талями. Применять ваги и другие средства, не обеспечивающие должной устойчивости, запрещается;

- регулировать механизмы бульдозера должны два человека, из которых один находится у регулируемого механизма, а другой - на рычагах управления. Особое внимание должно быть уделено безопасности в моменты включения муфты сцепления и рукояток управления;

- кабина, рычаги управления должны быть чистыми и сухими. Запрещается загромождать кабину посторонними предметами;

- при работе в ночное время бульдозеры должны быть оборудованы: лобовым и общим освещением, обеспечивающим достаточную видимость пути, по которому перемещается машина, видимость фронта работ и прилегающих к нему участков;

- освещением рабочих органов и механизмов управления;

- задним сигнальным светом.

Инструкция по технике безопасности должна содержать нормы выдачи спецодежды, производственной одежды, спецжиров, продолжительность отпусков, периодичность прохождения инструктажа по технике безопасности.

Подрядчик, выполняющий работы по рекультивации участка,  должен иметь журнал по технике безопасности и охране труда, в который заносятся все рекомендации проверяющих организаций и данные о проведении инструктажей и занятий с персоналом объекта.

На участке рекультивации должны быть разработаны конкретные меры по пожарной безопасности. Для выполнения повседневных работ, надзора за первичными средствами пожаротушения и организации тушения назначается ответственный за пожарную безопасность на участке рекультивации.

Персонал подрядчика инструктируется о правилах пожарной безопасности при эксплуатации склада горюче-смазочных материалов и передвижной теплушки (в зимний период).

На видном месте хозяйственной зоны должна быть вывешена инструкция о порядке действия персонала при возникновении пожара, способы оповещения пожарной охраны города.

Разгрузочные работы:

- транспортное средство, поставленное под разгрузку, должно быть надежно заторможено;

- при размещении автомобилей на разгрузочной площадке друг за другом расстояние между транспортными средствами (в глубину) должно быть не менее 2 м, а между стоящими рядом (по фронту) - не менее 4 м;

- если автотранспорт устанавливают для разгрузки вблизи внешнего откоса, то расстояние от этого откоса до транспорта должно быть не менее 10 м;

- автотранспорт, поставленный под разгрузку, должен быть надежно заторможен ручным тормозом с включением низшей передачи или заднего хода.

- в местах разгрузочных работ запрещается находиться лицам, не имеющим прямого отношения к производству этих работ.

Безопасность при проведении технического этапа рекультивации.

Рекультивация проводится в соответствии с "Правилами по технике безопасности и производственной санитарии при уборке городских территорий" (М., Стройиздат, 1978).

Рекультивируемые территории должны иметь размеры, обеспечивающие нормальный фронт работ для нужного числа автомашин.

При размещении транспортных средств на рекультивируемой территории друг за другом расстояние между ними (в глубину) должно быть не менее 2 м, а между стоящими рядом (по фронту) - не менее 4 м.

Работы по планировке рекультивируемой территории выполняются бульдозером.

При перемещении грунта бульдозером под откос выдвижение ножа за край откоса запрещается, а расстояние от края гусеницы до края насыпи должно быть не менее 2,0 м.

Для лиц, работающих на рекультивируемых свалках, должны быть оборудованы санитарно-бытовые помещения. Состав санитарно-бытовых помещений, их размеры, оборудование определяются характером производства и должны соответствовать требованиям санитарных правил.

Для оказания первой помощи, при травмах и несчастных случаях на каждом участке работ при проведении рекультивации должна быть аптечка с запасом медикаментов и перевязочных материалов.

Рекультивируемый участок должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения из расчета на 10000 м  площади два пенных огнетушителя. Необходим запас песка для целей пожаротушения на территории хозяйственной зоны.

Для выполнения повседневных работ, надзора за первичными средствами пожаротушения и организации тушения назначается ответственный за пожарную безопасность на месте производства работ. На видном месте хозяйственной зоны должна быть вывешена инструкция о порядке действия персонала при возникновении пожара.

Безопасность при проведении биологического этапа рекультивации.

Находиться на машинно-тракторном агрегате во время его работы и на участке производства работ разрешается только лицам, связанным с обслуживанием и выполнением технологического процесса.

Прицепка к трактору и навеска сельскохозяйственных орудий на трактор или самоходное шасси должны производиться лицами, обслуживающими данный агрегат, с применением инструмента и подъемных приспособлений, гарантирующих безопасное выполнение этих операций.

Трактористу надо вести трактор при малых оборотах двигателя, без рывков, внимательно смотреть назад и все время держать ногу на педали или руку на рычаге главной муфты сцепления.

Соединять прицепную серьгу трактора с прицепным устройством машины можно только тогда, когда трактор остановлен и передача выключена.

При механической обработке почвы очистку рабочих органов проводят при остановленном агрегате, опущенных рабочих органах и в рукавицах с применением специально приспособленных чистиков. Управлять рабочими органами, переводить их в рабочее или транспортное положение как у навесных, так и у прицепных машин можно только из кабины трактора.

Для безопасности работы на посевных, посадочных и уборочных машинах необходима их техническая исправность, наличие защитных кожухов над зубчатыми, цепными и карданными передачами, исправные сиденья, рабочие площадки и подножные доски, поручни, перила со стороны спины сеяльщика, лопатки и крючки для очистки сошников, высевающих аппаратов и разравнивания семян.

Каждая сеялка в агрегате обслуживается одним сеяльщиком; заправка сеялок семенами и удобрениями проводится механизированным способом, ручная заправка проводится только при остановленных агрегатах.

Смену и заточку ножей косилок, жаток проводят в рукавицах и, в зависимости от условий и применяемых приспособлений, в защитных очках.

К работе с удобрениями допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж с проверкой знаний по технике безопасности и производственной санитарии при обращении с соответствующими видами удобрений и способами оказания первой доврачебной помощи при отравлении и других несчастных случаях.

При загрузке, транспортировке и внесении удобрений необходимо, чтобы пыль от них не попадала на работающих, кабину трактора и автомашины.

Запрещается водителю, трактористу и другим лицам во время погрузки удобрений находиться в кабине и на подножках, а также производить техническое обслуживание и ремонт автомашин и тракторов.

Водитель, тракторист должен следить за погрузкой с расстояния, гарантирующего от попадания на него удобрений.

Удобрения не должны возвышаться над верхними краями бортов кузова разбрасывателя.

Во время погрузки в кузов автомашин разбрасывателя минеральных удобрений рабочие органы грейферных и фронтальных погрузчиков должны проходить сбоку или сзади автомашины (трактора).

Для предотвращения распыливания удобрений при разбрасывании в ветренную погоду на разбрасыватель должны навешиваться ветрозащитные устройства.

Разбрасывание удобрений вручную с движущегося транспортного средства запрещается. Между рабочим, находящимся в кузове, и трактористом или шофером должна быть установлена двусторонняя сигнализация.

Для защиты глаз от пылевидных материалов должны использоваться очки закрытого типа, герметичные, марки ПО-2 с резиновой полумаской или очки закрытого типа со скрытыми вентиляционными отверстиями С-1, С-5, С-35.

Для защиты органов дыхания от минеральных удобрений работающие должны использовать противопылевые респираторы: типа “Лепесток", У-2К и "Астра-2”. При повышенной влажности воздуха (дождь, туман) пользоваться респираторами типа 2-2К и "Астра-2".

Для защиты при работе с минеральными удобрениями следует использовать спецодежду, рукавицы "КР”, резиновые сапоги.

Санитарная безопасность.

Санитарно-гигиенические условия труда работников определяются следующими факторами:

- потенциальной пожароопасностью объекта;

- сверхнормативным загрязнением воздуха пылью, выхлопными газами;

С целью осуществления соблюдения санитарно-гигиенических норм по условиям труда  персонал объекта должен:

- персонал объекта должен проходить ежегодное медицинское обследование;

- персонал должен получить профилактические противостолбнячные прививки;

- спецодежда должна выдаваться в соответствии «Правилами обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты»;

- персонал должен строго соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

Персонал должен быть обеспечен специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты (респиратор).Персонал должен строго соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

В соответствии со СНиП 2.09.04 – 87 при количестве занятых на производственных работах на объекте численностью до 15 человек по категории 1а и 1б  нормами предусматривается  организация   одной душевой сетки и одного крана. Для оказания первой помощи при травмах и несчастных случаях должна быть аптечка с запасом медикаментов и перевязочных материалов. Медицинское обслуживание персонала включает: установление по согласованию с ЦГСЭН периодичности медицинского обследования персонала, указания о необходимости осуществления профилактических прививок, необходимость подготовки рабочих по программе сандружинников.

Государственный санитарный контроль за выполнением санитарных требований осуществляется органами и службами санитарно-эпидемиологического надзора, обслуживающими территорию расположения свалки.

Выдача индивидуальных средств защиты.

Персонал участка работ по рекультивации должен быть обеспечен специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты (181-ФЗ от 17.07.99 г. и п.16 «Правил обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты»).

К средствам индивидуальной защиты относятся специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (изолирующие костюмы, средства защиты органов дыхания, средства защиты рук, средства защиты головы, средства защиты лица, средства защиты органа слуха, средства защиты глаз, предохранительные приспособления). Сроки пользования средствами индивидуальной защиты исчисляются со дня фактической выдачи их работникам. При этом в сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви включается и время ее хранения в теплое время года. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам средств индивидуальной защиты в установленные сроки. Выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты должны записываться в личную карточку работника .

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты предусматривают обеспечение работников средствами индивидуальной защиты независимо от того, к какой отрасли экономики относятся производства, цехи, участки и виды работ, а также независимо от форм собственности организаций и их организационно-правовых форм.

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать безопасность труда. В соответствии со статьей 215 Трудового кодекса Российской Федерации средства индивидуальной защиты работников, в том числе иностранного производства, должны соответствовать требованиям охраны труда, установленным в Российской Федерации, и иметь сертификаты соответствия. Приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты, не имеющих сертификата соответствия, не допускается.

Работодатель обязан заменить или отремонтировать специальную одежду и специальную обувь, пришедшие в негодность до окончания сроков носки по причинам, не зависящим от работника. В случае пропажи или порчи средств индивидуальной защиты в установленных местах их хранения по не зависящим от работников причинам работодатель обязан выдать им другие исправные средства индивидуальной защиты.

В соответствии со статьей 220 Трудового кодекса Российской Федерации в случае не обеспечения работника по установленным нормам средствами индивидуальной защиты работодатель не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации

Обслуживание рабочих мест. Техника безопасности и охрана труда.

Решения по организации и обслуживанию рабочих мест должны отвечать следующим требованиям:

- соблюдать четкую специализацию исполнителей работ по функциям обслуживания и плановые сроки выполнения работ;

- обеспечивать экономичность, оперативность и надежность обслуживания;

- определять состав служб, подразделений и трудоемкость функций обслуживания;

К функциям обслуживания рабочих мест относятся:

- производственно-подготовительная - планирование комплектования заготовок, материалов, комплектующих изделий, обеспечение технической документацией;

- инструментальная - планирование, комплектование и выдача инструмента, заточка, восстановление и ремонт инструмента, штампов, технологической оснастки;

- наладочная - наладка и подналадка технологического оборудования и оснастки;

- энергетическая - обеспечение всеми видами энергии (теплом, газом, электроэнергией, паром, сжатым воздухом и др.);

- ремонтная - ремонт оборудования, профилактический осмотр, контроль за соблюдением правил эксплуатации оборудования;

- ремонтно-строительная - ремонт зданий и сооружений;

- ремонтно-складская и погрузочно-разгрузочная - работы по приемке, размещению и выдаче материалов, заготовок, изделий, инструмента и др., а также доставке на рабочие места, вывоз продукции, изделий и отходов производства;

- контрольная - контроль за качеством материалов, сырья, комплектующих изделий и соблюдением технологических требований и качества готовой продукции;

- социальное и производственное обслуживание - бытовое обеспечение работников питанием, медицинскими, коммунальными, бытовыми услугами и др. (номенклатура помещений приведена в таблице 1).

Система обслуживания рабочих мест должна обеспечивать:

- сокращение потерь рабочего времени;

- рост производительности труда;

- ритмичную работу участков, производств (цехов) и предприятия в целом.

Мероприятия по охране труда технике безопасности на каждом рабочем месте направлены на сохранение здоровья, работоспособности трудящихся и на снижение потерь рабочего времени, то есть на повышение производительности труда.

Работы должны производиться с обязательным выполнением требований «Единых правил безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом» НПО ОБТ, 1992 г с учетом дополнений и изменений к ним, разработанных Госгортехнадзором РФ, «Правил технической эксплуатации для предприятий, разрабатывающих месторождения полезных ископаемых открытым способом», «Правил по технике безопасности и производственной санитарии при уборке городских территорий» (М., Стройиздат, 1978 г), «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» (М., 1996, АКХ им. К.Д. Памфилова). Земляные работы на объекте должны вестись в соответствии с требованиями СНиП – Ш-4-80 «Техника безопасности в строительстве». На основании нормативных требований разрабатываются инструкции по безопасности и охране труда рабочих, выдаваемые администрацией под расписку всем рабочим. Инструкции должны храниться на каждом производственном участке в доступном месте.

Основные требования техники безопасности следующие:

- всем работающим необходимо соблюдать общие правила и требования техники безопасности, правила эксплуатации машин и механизмов

- все работающие на объекте должны пройти медицинское освидетельствование, обучение по технике безопасности, специальное обучение по профессии и сдать соответствующие экзамены

- руководитель объекта  должен ознакомить персонал с объектом работ и провести соответствующий инструктаж. К техническому руководству работами допускаются лица, имеющие законченное высшее или среднее горнопроходческое образование или право ответственного ведения горных работ.

Режим труда и отдыха работников.

Рациональное чередование работы с перерывами на отдых следует предусматривать в целях оптимизации напряженности трудовой деятельности. Разработка рациональных режимов труда и отдыха должна выполняться с учетом определения сменности и длительности рабочих смен (неполный рабочий день, гибкие и скользящие графики режима работы), перерывов на отдых и обед, с учетом специфики организации производства.

Длительность и частота труда и отдыха внутри смены устанавливаются в зависимости от характера труда и степени утомляемости рабочих.

Рациональный режим труда и отдыха способствует предупреждению утомления рабочих и повышению эффективности труда. Рекомендуемый режим труда и отдыха с учетом специфики работы:

| Характеристика работы | Продолжительность и распределение перерывов | Содержание отдыха |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Работы с очень большими физическими усилиями или при незначительных физических усилиях, но в не благоприятных условиях | Перерывы по 8-10 мин. в течение каждого часа или три перерыва в течение смены по 15-20 мин. из них два - во второй половине смены | Производственная гимнастика 2 раза в день |

- обеденный перерыв через 4 часа от начала смены продолжительностью 50-60 мин.

- перерывы по 8-10 минут в течение каждого часа или три перерыва в течение смены по 15-20 минут из них два - во второй половине смены.

Классы условий труда.

По пособию к СниП II-01-95 (приложение 3, таблицы 1-8) классы и степень условий труда работников следующие:

- по содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны – 2 допустимый.

- по условиям труда при работе с биологическим фактором –2 допустимый.

- по освещенности производственной площади – 2 допустимый.

- по показателям тяжести трудового процесса – оптимальный.

- по показателям напряженности трудового процесса – 2 допустимый.

Состояние атмосферного воздуха.

При производстве работ основными загрязнителями атмосферного воздуха являются пыль и выхлопные газы. Основной способ борьбы с пылью  – орошение водой. Горно-транспортные машины должны быть снабжены нейтрализаторами, обезвреживающими ядовитые примеси в выхлопных газах.

При рекультивации объекта в соответствии с проектом создаваемые предприятием концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не превысят допустимых.

Опасным веществом из списка загрязнителей выступают: азота диоксид, углерод оксид, пыль неорганическая (взвешенные вещества). Их концентрации высоки за счет фона в атмосфере и не превышают ПДК, так что дополнительные мероприятия по снижению выбросов не нужны. Исходя из сказанного выше, выбросы загрязняющих веществ предлагается принять как предельно-допустимые (ПДВ).

13. Сведения об использованных компьютерных программах.

При разработке проектной документации были использованы следующие компьютерные программы: Word, Excel, AutoCAD, GeoniСХ 2009, программный комплекс АВС-4.

14. Обоснование возможности осуществления строительства по этапам,  с выделением этих этапов.

Работы по и рекультивации земельного участка направлены на минимизацию воздействия объекта на окружающую природную среду, на восстановление продуктивности и народно-хозяйственной ценности  территории после рекультивации. Проектом предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий направленных на минимизацию влияния участка производства работ на окружающую среду.

Основные этапы производства работ по рекультивации свалки.

| Этап рекультивации | Производственно-технологический процесс и его задачи |
| --- | --- |
| Техничес кий этап рекльтивации | 1. Подготовительный период. Доставка на объект техники, оборудования и материалов для поверхностного перекрытия. 2. Ограждение участка по периметру. 3.Тушение очагов возгорания отходов (засыпка грунтом, полив водой). 4. Срезка отходов с территории участка за границей землеотвода (4.3 га) и транспортировка на участок землеотвода (3.35 га). Уплотнение поверхности. 5. Планировка поверхности бытовых отходов механизированным способом (бульдозером) со срезкой излишков и засыпкой неровностей. При планировочных работах формируется проектный уклон поверхности ( 3.35 га). Уплотнение поверхности участка прицепным катком. 6. Сооружение водоотводных канав по периметру участка. 7. Доставка на участок песчаного грунта для сооружения слоев поверхностного перекрытия. 8. Сооружение выравнивающего слоя из глины мощностью 0.25 м. Выравнивающий слой, кроме своего прямого назначения, выполняет функции сглаживающего слоя при просадочных явлениях. Слой уплотняется прицепным катком. 9. По поверхности уплотненного выравнивающего слоя глины отсыпается песчаный газодренажный слой мощностью 0.2 м. 10. На песчаный газодренажный слой укладывается гидроизоляционная мембрана – химически стойкая гидроизоляционная мембрана из полиэтилена высокой плотности. Ммембрана выполняет функцию противофильтрационного экрана. 11. Крепление полотнищ мембраны в водоотводной канаве по периметру участка методом засыпки канавы щебнем на ½ объема. 11. По поверхности гидроизоляционной мембраны отсыпается песчаный дренажный слой мощностью 0.2 м. 12. На дренажный слой отсыпается слой плодородного грунта мощностью 0.3 м, в который производится посев многолетних трав. 13. Планировка слоя плодородного грунта по всей площади рекультивации. |
| Биологи ческий этап рекультивации | 1. Подготовка почвы, внесение удобрений, дискование, боронование. 2. Подбор семян многолетних трав. 3. Посев многолетних трав. Прикатка семян. 4. Уход за посевами (полив, скашивание). |

15. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом инженерных сетей.

Затрат, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом инженерных сетей на объекте рекультивации не предполагается.

## 16. Подтверждение соответствия проектной документации

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства, в соответствии с государственными нормами, правилами, стандартами и требованиями строительных и санитарных норм и правил, исходными данными, предоставленными заказчиком, а также техническими условиями и требованиями.

Выполнение проектных решений и соблюдение в процессе производства работ единых правил безопасности обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта и защиту окружающей природной среды.