ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ и ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Документация по планировке территории:

проект планировки территории,  расположенной на земельных участках с кадастровыми номерами 61:28:0600015:327, площадью 4995 кв.м и 61:28:0600015:326 площадью 3902 кв.м, расположенных по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, Коммунарское сельское поселение, магистраль «Дон»  - п. Каменоломни 5-й км +150 м

Том 2

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

# Пояснительная записка

| Директор | Т.Г. Морозова |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Ю.Р. Юнькова |

2020г

Содержание

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Состав проекта планировки территории |  |
|  | Авторский коллектив |  |
|  | Раздел 1. Пояснительная записка. Проект планировки территории (материалы по обоснованию) |  |
| 1. | Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства |  |
| 1.1. | Общие положения |  |
| 1.2. | Природно-климатические условия |  |
| 1.3. | Современное состояние и использование территории, охрана объектов культурного наследия |  |
| 1.4. | Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории |  |
| 2. | Раздел 2. Обоснование соответствия планируемых параметров расчетным показателям |  |
| 2.1. | Проектные решения |  |
| 2.1.1. | Функциональное зонирование и архитектурно- планировочная организация территории |  |
| 2.1.2. | Организация системы транспортного и пешеходного движения |  |
| 2.1.3. | Система природных и озелененных территорий |  |
| 2.2. | Мероприятия по созданию среды жизнедеятельности маломобильных групп населения (МГН) |  |
| 3. | Раздел 3. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне |  |
| 3.1. | Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории |  |
| 3.2. | Инженерная инфраструктура (система инженерно-технического обеспечения территории) |  |
| 3.2.1. | Краткая характеристика существующих систем инженерно-технического обеспечения в районе проектируемой территории |  |
| 3.2.2. | Предложения по возможному обеспечению планируемой застройки инженерно-техническими ресурсами |  |
|  | Раздел 5. Исходно-разрешительная документация |  |

Состав проекта планировки

| № | Обозначение документа | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Том 1. Основная часть проекта планировки территории |  |  |  |
| Текстовая часть |  |  |  |
| 1 | 00/1-20-ПП1 | Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положения об очередности планируемого развития территории. | – |
| Графическая часть |  |  |  |
| 1 | 00/1-20-ПП1-1 | Чертёж планировки территории: границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства. | 1:1 000 |
| 2 | 00/1-20-ПП1-2 | Каталоги координат характерных точек границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. | – |
| Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |
| Текстовая часть |  |  |  |
| 1 | 00/1-20-ПП2-7 | Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения | – |
| Графическая часть |  |  |  |
| 1 | 00/1-20-ПП2-1 | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры. | 1:25 000 |
| 2 | 00/1-20-ПП2-2 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. | 1:1 000 |
| 3 | 00/1-20-ПП2-3 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства. | 1:1 000 |
| 4 | 00/1-20-ПП2-4 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов. | 1:1 000 |
| 5 | 00/1-20-ПП2-5 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. | 1:1 000 |
| 5 | 00/1-20-ПП2-6 | Схема инженерно-технического обеспечения территории. М 1:1000 | 1:1 000 |

Авторский коллектив

| Наименование разделов проекта | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Проектные архитектурно-планировочные решения, межевание | Главный архитектор института | Ю.Р. Юнькова |
|  | Начальник ОТГП | Ю.Р. Юнькова |
|  | Архитектор-ведущий специалист | М.Ю. Маркина |
| Инженерная и транспортная инфраструктура | Начальник ОТиИИ | С.Е. Форопонов |
|  | Главный инженер | Д.С. Кеда |

Справка главного архитектора

При подготовке  проекта планировки территории, принятые решения выполнены с целью соблюдения действующего законодательства в области архитектурной деятельности и градостроительства, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими нормами.

Главный архитектор проекта                                     Юнькова Ю.Р.

Раздел 1. Пояснительная записка. Проект планировки территории (материалы по обоснованию)

1.1. Общие положения

Коммунарское сельское поселение расположено в центральной части Октябрьского района. Административным центром является поселок Новосветловский. Общая площадь муниципального образования - 217,07 кв. км.

Проект планировки территории,  расположенной на земельных участках с кадастровыми номерами 61:28:0600015:327, площадью 4995 кв.м и 61:28:0600015:326 площадью 3902 кв.м, расположенных по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, Коммунарское сельское поселение, магистраль «Дон»  - п. Каменоломни 5-й км +150 м, выполнен на основании:

1. Постановления Главы Администрации Коммунарского сельского поселения Октябрьского района от 11.11.2020 №148

2. Технического здания на разработку проекта планировки территории,  расположенной на земельных участках с кадастровыми номерами 61:28:0600015:327, площадью 4995 кв.м и 61:28:0600015:326 площадью 3902 кв.м, расположенных по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, Коммунарское сельское поселение, магистраль «Дон»  - п. Каменоломни 5-й км +150 м, утвержденного Главой Администрации Коммунарского сельского поселения Октябрьского района.

Документация по планировке территории (проект планировки) разработана в соответствии с:

1. Градостроительным кодексом РФ  от 29.12.2004 №190-ФЗ;

2. Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ;

3. СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий

(Актуализированная редакция СНиП II-89-80*) Приказ Минстроя России от 30.09.2016 N 685/пр;

4. Нормативами градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области от 09.08.2016 №9;

5. Генеральным планом Октябрьского сельского поселения;

6. Генеральным планом муниципального образования «Коммунарское сельское поселение»;

7. Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Коммунарское сельское поселение»;

1.2. Природно-климатические условия

Территория Коммунарского сельского поселения расположена в Западной подобласти атлантико-континентальной степной области умеренного пояса. Климат умеренно-континентальный с недостаточным увлажнением, жарким и сухим летом и сравнительно теплой зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется довольно равномерно от 9, оС до 9,5оС. Годовой ход температуры четко выражен. Наиболее высокие температуры достигают 22,9 – 23,8оС. Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдается, в основном, в январе и равен -36; -37оС. Абсолютный максимум температуры воздуха достигается в июле, достигая +40; +43оС.	Территория Коммунарского поселения расположена в восточной части Приазовской равнины. Естественный растительный покров составляют небольшие площади леса, луговые стоки, кустарники.

1.3. Современное состояние и использование территории,

охрана объектов культурного наследия

Территория, рассматриваемая проектом планировки, расположена на севере муниципального образования "Коммунарское сельское поселение", к северо-западу от п. Каменоломни, вблизи от границы городского округа "г. Шахты".

Территория проекта планировки по периметру граничит с земельным участком 61:28:0600015:325. На севере, востоке и юге от проектируемой территории расположены сооружения для сельскохозяйственного производства.

С юго-запада территория проектирования граничит с территорией региональной магистрали 60 ОП РЗ 60К-251.

В соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Коммунарское сельское поселение» рассматриваемая проектом территория расположена в следующей территориальной зоне:

Регламенты территориальной зоны указаны в приложениях к пояснительной записке.

Территория, подлежащая планировке, расположена в пределах следующих зон с особыми условиями использования территорий:

- 61.28.2.277 - Район падения отделяющихся частей ракет (ЗОУИТ по запросам в Росреестр);

- 61.00.2.102 -Охранная зона инженерных коммуникаций (ЗОУИТ по запросам в Росреестр);

- 61:00:0000000:1025 Шахтинско-Донской водовод (ШДВ) диаметром 1000 мм. (ОКС  по запросам в Росреестр). Охранная зона  20 м в обе стороны от водопровода.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.»

п. 2.4.3 а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

1.4. Инженерные изыскания для подготовки документации по

планировке территории

Согласно Постановлению Правительства РФ от 31.03.2017 №402 при подготовке документации по планировке территории необходимо выполнение следующих видов инженерных изысканий: инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания, инженерно-экологические изыскания.

Учитывая, что на территории проектирования не предусмотрено размещение новых объектов капитального строительства инженерно-геологические изыскания не проводились.  При необходимости они будут проведены на последующих этапах проектирования.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания, инженерно-экологические изыскания проводились в рамках разработки генерального плана поселения.

Для выполнения проекта планировки были выполнены инженерно-геодезические изыскания: топографический план масштаба 1:500 , в векторном электронном виде в формате dwg, оцифрованной в Октябре 2020 года ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» г. Ростов-на-Дону.

Раздел 2. Обоснование соответствия планируемых параметров

расчетным показателям

2.1. Проектные решения

2.1.1. Функциональное зонирование и архитектурно-планировочная организация территории

Задача данного проекта планировки - подготовка основания для последующего перевода проектируемой территории в категорию промышленного назначения  для размещения объектов производственного назначения и открытых сладов.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства приняты в соответствии с градостроительными регламентами территориальных зон, установленными Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Коммунарское сельское поселение».

Решения, заложенные в проекте планировки, соответствуют основным принципам развития данной территории, предусмотренным Генеральным планом муниципального образования «Коммунарское сельское поселение».

Существующий съезд с автомобильной дороги регионального значения 60 ОП РЗ 60К-251 позволит обеспечить транспортное обслуживание проектируемого объекта с юго-западной стороны.

Планировочные решения, заложенные в проекте, формируют удобные технологические, пешеходные и транспортные связи в границах проектируемой территории, обеспечивают обслуживающие и противопожарные проезды, а также возможность выезда на региональную транспортную магистраль.

Проектом предусмотрено выделение зон для организации мест постоянного и временного хранения транспорта с учетом максимального разделения пешеходных и транспортных потоков.

Территория озеленяется в соответствии с нормативными требованиями в целях создания комфортной среды.

Планировка территории обеспечивает наиболее благоприятные условия для производственного процесса и труда на предприятиях, рациональное и экономное использование территории и наибольшую эффективность капитальных вложений.

В проекте предусмотрена реконструкция существующих объектов предусмотрено упорядочение планировочного зонирования, размещения инженерных и транспортных коммуникаций.

Расстояния между зданиями, сооружениями, в том числе инженерными коммуникациями, принято  минимально допустимыми.

При планировке территории объектов выделены планировочные зоны:

а) входную;

б) производственную

в) подсобную;

г) складскую.

Существующее здание приспосабливается под производство светодиодных ламп. На территории предусмотрено устройство навесов над зонами производства малых архитектурных форм. На территории расположены открытые площадки складирования, стоянки грузового, служебного и легкового транспорта.

2.1.2. Организация системы транспортного и пешеходного движения

Проектом планировки предусмотрена организация транспортного и пешеходного движения по проектируемым проездам в увязке с существующей транспортной сетью.

В соответствии с решениями по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования «Коммунарское сельское поселение», проектируемая территория включена в общую систему транспортной сети сельского поселения.

В составе проекта планировки схема движения транспорта, где предусматривается устройство транспортного проезда от автомобильной дороги регионального значения 60 ОП РЗ 60К-251 с заездом выездом на проектируемый участок.

Основные проезды предусмотрены с возможностью 2-стоннего движения большегрузного, легкового и обслуживающего транспорта, а также противопожарного обслуживания шириной 7,0 м.

К проектируемым проездам на территории производственного комплекса примыкают площадки для временного и постоянного хранения большегрузного и легкового автотранспорта.

2.1.3. Система природных и озелененных территорий

Проектом планировки предусматривается комплекс мер по организации системы зеленых насаждений, которые необходимы для улучшения микроклиматических условий, в т. ч. Создание благоприятных возможностей для кратковременного отдыха людей,  повышение эстетических достоинств формируемой среды, снижение уровня солнечной радиации, снижение общего шумового фона, уменьшение количества пыли и повышение  относительной влажности воздуха.

Проектом предусматривается формирование земельных участков, на площадках перед зданием, а также вдоль проезда и границ проектируемой территории. Общая озелененная площадь в границах проектируемой территории составит 1675 кв. м.

2.2. Мероприятия по созданию среды жизнедеятельности

маломобильных групп населения (МГН)

В целях создания комфортной среды  жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения (далее МГН) проектом планировки решаются следующие задачи:

- доступность мест целевого посещения МГН – Административного здания, открытых площадок хранения и обеспечение беспрепятственного передвижения к ним;

- к производственной деятельности маломобильные группы населения не допущены.

Раздел 3.

Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне.

3.1. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории.

Инженерная подготовка территории выполнена с учетом сложившегося рельефа, который проектными решениями, в основном сохраняется.

В состав мероприятий по инженерной подготовке территории проектируемых участков включены следующие:

- срезка плодородного слоя грунта с временным складирование в кавальеры  и последующим возвращением на участки, не предназначенные под капитальное строительство;

- общая подсыпка территории для последующей планировки и организации водоотведения;

- проведение последующих (после строительства)  рекультивационных мероприятий на отдельных участках территории.

Рельеф участка спокойный, малоуклонный. Максимальный перепад отметок составляет 0,8 м. Проектом предусмотрены минимальные нормативные уклоны по проездам и площадкам с покрытием 0,005. Для отвода поверхностных вод предусмотрена закрытая система сбора ливнестоков с последующим их сбором в ЛОС.

3.2. Инженерная инфраструктура (система инженерно-технического обеспечения территории)

3.2.1.  Краткая характеристика существующих систем инженерно-технического обеспечения в районе проектируемой территории

Проектируемая территория расположена в Октябрьском районе, Коммунарское сельское поселение, магистраль «Дон» - пос. Каменоломни,                      5-й км + 150м . В настоящем разделе проекта планировки территории приведена краткая характеристика существующих сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения, расположенных в районе проектирования.

Водоснабжение.

Проектируемую территорию пересекает магистральный Шахтинско-Донской водовод D 1000. В юго-восточной зоне проектируемой территории находится артезианская скважина.

Водоотведение.

В районе проектируемой территории центральная канализация отсутствует. На территории проектируемой территории водоотведение осуществляется в выгребную яму.

Ливневая канализация и дренаж.

В районе проектируемой территории ливневая канализация отсутствует.

Электроснабжение.

Электроснабжение существующих объектов обеспечивается от существующей кабельной линии 0,4 кВ.

Тепло- и газоснабжение.

Теплоснабжение административного здания расположенного на проектируемой территории производится от автономного газового теплогенератора работающего на сетевом газе.

Газоснабжение осуществляется от пункта редуцирования газа расположенного с южной стороны проектируемой территории. В юго-восточной части проектируемой территории так же расположен пункт редуцирования газа.

3.2.2.  Предложения по возможному обеспечению планируемой застройки инженерно-техническими ресурсами

На основании прогнозируемых нагрузок, анализа существующей ситуации инженерно-технического обеспечения рассматриваемой территории в настоящей работе дана предварительная оценка по возможному обеспечению инженерно-техническими ресурсами реконструируемых и вновь строящихся объектов на проектируемой территории.

Водоснабжение

Для обеспечения водоснабжением объектов расположенных на проектируемой территории в полном объеме предлагается  от существующей на рассматриваемой территории артезианской скважины. Возможны различные варианты присоединения к существующим водопроводным сетям, в зависимости от места размещения и экономической целесообразности, на основании технических условий или договора о технологическом присоединении  с  Филиалом «Октябрьский» - ГУП РО УРСВ.

Водоотведение.

Отведение хозяйственно-бытовых стоков от планируемых объектов предлагается осуществить в существующие сети хозяйственно-бытовой канализации расположенные на рассматриваемой территории.

Электроснабжение.

Покрытие прогнозируемых электрических нагрузок планируется в соответствии с договором № 10/29/20 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ООО «Энерготранс» от 19.08.2020г.

Тепло и газоснабжение.

Теплоснабжение объектов на рассматриваемой территории предлагается осуществить от автономного газового теплогенератора.  Газоснабжение обеспечить от пункта редуцирования газа расположенного с южной стороны проектируемой территории на основании ТУ Шахтинского участка «Газпром Межрегионгаз Ростов-на-Дону».

Ливневая канализация и дренаж.

Проектом предусмотрена закрытая система сбора ливнестоков с последующим сбором их в ЛОС

Расчеты инженерных нагрузок в проекте планировки, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются ориентировочными и подлежат уточнению при разработке проектной документации на строительство и реконструкцию зданий и сооружений в соответствии с фактическими показателями объектов, а так же соответствующими техническими условиями ресурсоснабжающих организаций. Схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения, предлагаемые в проекте планировки, в дальнейшем должны быть откорректированы и увязаны с отраслевыми схемами развития ресурсоснабжающих организаций.

Сети связи информатизации.

Для обеспечения проектируемой территории фиксированной внутризоновой и междугородней телефонной связью предлагается осуществить на основании технических условий Ростовского филиала ОАО «Ростелеком».

Основные показатели по разделу инженерно-технического обеспечения

| № п/п | Наименование системы | Наименование показателей | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление | Максимальный суточный расход | куб.м/сут. | 1,1 |
|  |  | на пожаротушение | л/с | 20 |
| 2. | Водоотведение | Суточный расход стоков | куб.м/сут. | 1,0 |
| 3 | Газоснабжение | Максимальный часовой расход газа Годовой расход газа | куб.м/час | 11 |
|  |  |  | тыс.куб.м/год | 20,5 |
| 4 | Теплоснабжение | Установленная мощность автономного источника теплоснабжения | Гкал/час | 0,08 |
| 5 | Электроснабжение | Расчетная нагрузка | кВт | 150 |
| 6 | Телефонизация | Телефонные № № | №№ | по заявкам |

*Примечание: нагрузки подлежат уточнению при разработке проектной документации с учетом объемно-планировочных решений зданий и сооружений, а так же характеристик применяемого оборудования.

Разделы по охране окружающей среды, пожарной безопасности и гражданской обороне, при необходимости будут проведены на последующих этапах проектирования

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п.п. | Наименование показателей | Единица измерения | Всего | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки | м2 | 8897,0 |  |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 567,0 |  |
| 3 | Площадь открытых сладов хранения | м2 | 4195,0 |  |
| 4 | Площадь покрытий | м2 | 2460,0 |  |
| 5 | Площадь озеленения | м2 | 1675,0 |  |
| 6 | Вместимость автостоянок | м/м | 7 м.м. 3 м.м |  |
| 7 | Минимальный коэффициент застройки территории | % | 53 |  |

Раздел 5. Исходно-разрешительная документация